一、产品名称：数字口内影像板扫描处理系统

二、数量：壹套

三、配置要求：

|  | 激光扫描仪主机 1台 |
| --- | --- |
|  | 0号口内成像板（22 x 31mm） 2张 1号口内成像板（24 x 40mm） 2张 2号口内成像板（31 x 41mm） 5张 3号口内成像板（27 x 54mm） 1张 |
|  | 感控卫生配件初始套装: - 一次性安全保护袋 各个型号各 100张 - 一次性安全保护壳 各个型号各 100张 - 成像板清洁布 1 片 |
|  | 影像板存储盒 1个 |
|  | 影像诊断软件 1套 |
|  | 操作服务手册 1套 |
|  | 影像工作站，普通电脑，1000Mbit/s网卡，4G内存， Windows 7专业版，Windows server 2008 SP2,此工作站用户自购或经销商自购，设备本身不含影像工作站 |

四、主要技术参数要求

| 序号 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | ★连接方式：传输速率1000Mbps网线连接，该连线互换性能好，可以国内采购替换，通过局域网可以设定任意一台电脑控制该设备扫描工作，无需移动设备； |
| 2 | 电压： 100-240伏 交流，采用24V直流电源适配器 |
| 3 | 电源频率： 50-60 Hz |
| 4 | 功率： 最大负载电流1.5A |
| 5 | 体积≤高\宽\长=190 mm x 200 mm x 383 mm，体积小，重9.8公斤，可轻松放置在桌上和操作台上，非常方便。 |
| 6 | - 消毒模式：消毒方式：具备内部自动紫外线消毒功能。对成像板传输机械中的病毒和细菌的杀菌率可达到99%。 |
| 7 | ★ 消毒可分为两种情况自动进行：1.当设备是睡眠模式时利用空闲时间自动清洁 2. 每位患者拍片后自动清洁 |
| 8 | ★无线IP板，超薄设计，口内定位方便。带Idot激光追溯标识系统，能有效跟踪影像板成像质量，便于查询及更换。 |
| 9 | ★标配含4种尺寸影像板，0号适用于儿童片共2张；1号适用于较小口内成像共2张；2号适用于常规标准成像共5张；3号适用于咬翼片成像共1张。 |
| 10 | ★可拍摄及读取咬合片，提供咬合片4C影像板拍摄套装可选 |
| 11 | ★双重卫生感控防护，含专利设计防水食品级材质保护袋和保护套，保护袋有效减少交叉感染，保护壳能防止机械损伤和按压咬痕等，延长影像板使用寿命。 |
| 12 | ★影像速度：扫描速度最快4.3秒，最慢不超过7.5秒，扫描时同时擦除影像，立刻重新使用 |
| 13 | ★影像清晰度2档可选，影像解析度14.3 lp/mm，像素尺寸高清扫描64微米，超清扫描35微米 |
| 14 | ★扫描方式：磁吸入式，前置式操作，放在舱口，自动感应，自动吸入，读片完毕后自动弹出 |
| 15 | ★扫描舱为内置式，防止激光头损伤，防止灰层进入，卫生安全 |
| 16 | 软件功能：长度测量、角度测量，多级锐化，影像反转，局部加强，功能；标记；注释；各种图像处理，可以按找时间，ID,姓名，等快速搜索病人 |
| 17 | 数据库：采用SQL专业数据库进行影像储存和管理，具有自动存档、备份及预警系统 |
| 五、培训 |  |
| 1 | 由中标单位负责对用户进行产品使用操作培训，要求所培训的操作人员必须完全掌握机器操作使用方法。 |
| 六、交货时间 |  |
| 1 | 现货 |
| 七、售后服务 |  |
| 1 | 保修两年 终身维修，免维修上门费，接报修2小时内响应。 |